SLD校验算法说明文档

## 代码/图纸示例 eld.py errors.py

校验逻辑

# 1. 文件名称校验

dxf 文件名称 {Company}^SLD^{Building}^{Level}

# 2. 数据解析范围

对特定图层的 CAD 属性块进行解析

解析名称带有 "TOOL_ID" 的属性块

业务属性字段，红色为必填字段：

ID_EQU（主设备）

ID_EquSubShort（子设备）

OWNER（system matrix中的Equipment group）

VENDOR（厂商）

MODEL（型号）

BAY_LOCATION（柱位）

RECORDS

固有属性字段解析

block_name：属性块名称

layer：属性块图层

angle：属性块旋转角度

true_color：属性块颜色

insert_point_x：插入点坐标X

insert_point_y：插入点坐标Y

insert_point_z：插入点坐标Z

center_point_x: 属性块中心点坐标X

center_point_y: 属性块中心点坐标Y

center_point_z: 属性块中心点坐标Z

block_id：属性块ID

# 3. 数据规范性校验（error）

|  | 错误描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_EQU规范性错误 | （与ELD的TOOL ID校验及错误描述一致） | {"CAD编码": "xxxx", "TOOL_ID": "xxxx", "坐标X": 10, "坐标Y": 20} | warning |
| ID_EQU+ID_EquSubShort不唯一 | 需保持唯一性 | {"ID_EQU+ID_EquSubShort": "xxxx", "坐标X": 10, "坐标Y": 20}, {"ID_EQU+ID_EquSubShort": "xxxx", "坐标X": 20, "坐标Y": 30} | error |
| 关键属性缺失 | 缺少关键业务属性： 1)ID_EQU 2)ID_EquSubShort 3)OWNER 4)VENDOR 5)MODEL | {"ID_EQU+ID_EquSubShort": "xxxx", "缺少属性字段": "VENDOR, OWNER...", "坐标X": 10, "坐标Y": 20} | warning |
| 必填项缺失 | 必填项未填写： 1)ID_EQU 2)ID_EquSubShort 3)OWNER 4)VENDOR 5)MODEL | {"ID_EQU+ID_EquSubShort": "xxxx", "未填写字段": "VENDOR, OWNER...", "坐标X": 10, "坐标Y": 20} | warning |
| 设备编组错误 | OWNER字段不在允许的Equipment group范围内 | {"ID_EQU+ID_EquSubShort": "xxxx", "OWNER": "xxx", "坐标X": 10, "坐标Y": 20} | warning |

# 4. 数据变更校验（warning）

| 错误类型 type | 错误名称 name | 错误描述 description | 错误示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备属性修改 | 同样ID_EQU+ID_EquSubShort设备和上一版数据相比设备属性修改：OWNER、MODEL、BAY_LOCATION | {"ID_EQU+ID_EquSubShort": "xxxx", "属性字段": "OWNER", "FROM": "AMAT", "TO": "TEL", "坐标X": 10, "坐标Y": 20} |
| 2 | 设备位置变更 | 同样TOOL_ID设备和上一版数据相比设备位置变更 | {"ID_EQU+ID_EquSubShort": "xxxx", "FROM": "X: 20, Y: 20", "TO": "X: 30, Y: 20", "坐标X": 30, "坐标Y": 20} |
| 3 | 设备新增 | 和上一版数据相比设备新增，展示新增设备的ID_EQU+ID_EquSubShort | {"ID_EQU+ID_EquSubShort": "xxxx", "坐标X": 30, "坐标Y": 20} 前端界面需要添加忽略操作，默认不忽略 |
| 4 | 设备删除 | 和上一版数据相比设备删除，展示删除设备的ID_EQU+ID_EquSubShort | {"ID_EQU+ID_EquSubShort": "xxxx"} 前端界面需要添加忽略操作，默认忽略 |

# 5. 设备柱网匹配

## 5.1 柱网定义

根据柱网定义表，匹配基于设备中心点最近的柱网坐标，获得grid_x与grid_y信息。

柱网信息

| ID | Company | Building | Field | XY | Value_From | Value_To |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YMTC | Fab2 | 2a-01 | X | 0 | 7200 |
| 2 | YMTC | Fab2 | 2a-02 | X | 7200 | 14400 |
| 3 | YMTC | Fab2 | A | Y | 0 | 9000 |
| 4 | YMTC | Fab2 | B | Y | 9000 | 18000 |

# 6. 检验返回数据

JSON { "error": [], "warning": [], "eqp_data": [ { "tool_id": "xxx", "owner": "xxx", "vendor": "xxx", "model": "xxx", "bay_location": "xxx", "records": "xxx", "block_name": "xxx", "grid_x": "2a-01", "grid_y": "A" "layer": "xxx", "angle": "xxx", "true_color": "xxx", "insert_point_x": "xxx", "insert_point_y": "xxx", "insert_point_Z": "xxx", "center_point_x": "xxx", "center_point_y": "xxx", "block_id": "xxx" }, ] }

# 7. 纠错UI示意

# 8. 校验报告示例

数据规范性校验报告（error）

点击图片可查看完整电子表格

数据变更校验报告（error）

点击图片可查看完整电子表格